应急预案编号：HTYJYA-TFHJ-2022

漳州古雷海腾码头投资管理有限公司

突发环境事件应急预案

编制单位：   漳州古雷海腾码头投资管理有限公司

版 本 号：                 V2.0

实施日期：          2022年4月6日

颁布令

为认真贯彻执行国家环保、安全法律法规，确保在突发环境事件发生后能及时予以控制，防止重大事故的蔓延及污染，有效地组织抢险和救助，保障员工人身安全及公司财产安全，依据《国家突发环境事件应急预案》、《石油化工企业环境应急预案编制指南》、《福建省环保厅关于规范突发环境事件应急预案管理工作的通知》（闽环保应急〔2013〕17号）等相关文件，并结合我公司实际情况，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，修订了我公司《突发环境事件应急预案》，并组织专家及相关人员对预案进行了评审及修订完善，现予以发布实施。

各部门应按照本预案的内容与要求，对员工进行培训和演练，做好突发事件的应对准备，以便在事故发生后，能及时按照预定方案进行救援，在短时间内使事故得到有效控制。

漳州古雷海腾码头投资管理有限公司

总经理：

年   月   日

修订页

| 日期Date | 版本号 | 修订内容 Contents |
| --- | --- | --- |
| 2022-10-12 | V2.1 | 修订了应急人员联系方式（P43） |

目录

第一部分 综合环境应急预案	1

1 总则	1

3 预防与预警	11

3.1 预防	11

3.2 预警	13

3.3 预警解除	14

4 应急处置	14

4.1 先期处置	14

4.2 响应分级	15

4.3 应急响应程序	16

在应急状态终止后，应急监测组人员还要对厂区内事故污水、雨水排放口、厂区内环境空气进行监测，直至环境恢复正常或达标为止，由应急总指挥授权，应急办公室下达应急监测结束命令。	25

5 应急终止	35

5.1应急终止的条件	35

5.2应急终止的程序	35

5.3跟踪环境监测	35

6 后期处置	36

6.1 善后处置	36

6.2 评估与总结	37

7 应急保障	37

7.1 人力资源保障	37

7.2 资金保障	37

7.3 物资保障	37

7.4 医疗卫生保障	37

7.5 交通运输保障	38

7.6 通信与信息保障	38

7.7 科学技术保障	38

7.8 其他保障	38

8 监督管理	39

8.1 应急预案演练	39

8.2 宣教培训	40

8.3 责任与奖惩	41

9 附则	41

9.1 名词术语	41

9.2 预案解释	42

9.3 修订情况	42

9.4 实施日期	42

10 附件	43

10.1应急通讯录	43

- 第一部分 综合环境应急预案

1 总则

1.1 编制目的

为积极应对可能发生的突发环境事件，迅速有效地组织和实施救援，防止因组织不力或现场救护工作混乱延误事故应急，最大限度地保护员工和周边居民的健康和安全，防止环境污染、减少人员伤亡和财产损失，依据国家相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本预案。

1.2 编制依据

1.2.1 相关法律法规

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日公布）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日公布）；

（3）《中华人民共和国海洋环境保护法》（2017年11月4日公布）

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日公布）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修）；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（7）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）。

（8）《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日公布）

（9）《中华人民共和国职业病防治法》（2017年11月4日公布）

1.2.2 规范性文件

（1）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）；

（2）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015年6月5日起施行）；

（3）《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号，2015年3月1日起施行）；

（4） 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号文）；

（5）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令 第17号）；

（6） 《关于印发＜突发环境事件应急预案管理暂行办法＞的通知》（环发[2010]113号）；

（7）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（8）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（9） 《关于做好重点监控企业突发环境事件应急预案编制和管理工作的通知》（闽环保应急[2012]9号）；

（10）《关于进一步规范突发环境事件应急预案管理工作的通知》（漳环保防[2013]12号）。

（11）《国家突发公共事件总体应急预案》；

（12）《国家突发环境事件应急预案》；

（13）《福建省环保厅关于规范突发环境事件应急预案管理工作的通知》（闽环保应急〔2013〕17号）

（14） 漳州市环保局关于转发《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》等文件的通知（漳环应急〔2018〕2号）

1.2.3 有关技术标准与方法

1.2.3.1执行的环境质量标准

（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018修改单；

（2）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（4）《声环境质量标准》(GB3096-2008)；

（5）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

（6）《海水水质标准》（GB3097-1997）；

1.2.3.2执行的污染物排放标准

（1）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（2） 原料处理、粉碎排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（3）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）；

（4）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；

（5）噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)；

（6）固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（7）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及第二次征求意见。

1.2.3.3其他标准

1.2.3.3.1《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

1.2.3.3.2《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-1985）；

1.2.3.3.3《危险废物鉴别标准》（GB5085-2007）；

1.2.3.3.4《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）；

1.2.3.3.5《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

1.2.3.3.6《危险废物鉴别技术规范》（HJT298-2007）；

1.2.3.3.7《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》；

1.2.3.3.8《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；

1.2.3.3.9《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

1.2.3.3.10《国家危险废物名录》（2021版）；

1.2.3.3.11《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部，2016年12月6日）；

1.2.3.3.12《环境应急资源调查指南(试行)》，2019年3月19日印发；

1.2.3.3.13《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）；

1.2.3.3.14《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；

1.2.3.3.15《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）；

1.2.3.3.16《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）。

1.2.3.3.17《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）。

1.3 事件分级

参照《国家突发环境事件应急预案》的事件分级方法，按照突发事件严重性和紧急程度，将突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四个等级。

1.3.1特别重大环境事件（预警及响应等级I级）
　　凡符合下列情形之一的，为特别重大环境事件：

1.因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；
　　2.因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；
　　3.因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；
　　4.因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；
　　5.因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；
    6.Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；
    7.造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

1.3.2 重大突发环境事件（预警及响应等级Ⅱ级）

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

1.因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；
2.因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；
3.因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；
4.因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

5.因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；
6.Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；
7.造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

1.3.3 较大突发环境事件（预警及响应等级Ⅲ级）

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

1.因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；
2.因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；
3.因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；
4.因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；
5.因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；
6. Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；
7.造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

1.3.4 一般突发环境事件（预警及响应等级Ⅳ级）

1.因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；
2.因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；
3.因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；
4.因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；
5. Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；
6.对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

根据公司实际情况，保证预案的可操作性，根据突发环境事件即将造成的危害程度、发展情况和紧迫性等因素，突发环境事件的等级分为一级（社会及）、二级（公司级）、三级（部门级），分级依据及各级具体事故类型详见表1-1。

表1-1突发环境事故的等级划分

| 分级 | 突发环境事件情形 | 具体事故类型 |
| --- | --- | --- |
| 一级 （社会级） | 污染超出公司范围，公司难以控制，须请求外部支援，并报告古雷管委会和古雷环保分局、古雷应急局、古雷应急中心等部门。 出现《国家突发环境事件应急预案》中所列的4个等级的环境事件。 | - 储罐出现严重破损，溶液严重泄漏，并形成较大溢流面积，并有继续蔓延的趋势。 ②由于火灾等因素导致危险化学品大量泄漏，导致人员严重中毒或伤亡。 ③泄漏溶液已蔓延至重要物资设备位置，对公司及周边企业财产安全造成严重威胁。 ④ 油品泄漏量≥5吨 |
| 二级 （公司级） | 需公司各部门统一调度处置，但能在公司控制内消除的污染及相应污染事故。事后12h内报告古雷管委会和古雷环保分局、古雷应急局、古雷应急中心等部门。 | ①储罐出现裂缝或破损导致溶液渗漏，或泵送过程失控而出现溶液溢流，并蔓延至罐体周围。 ②油品出现大量泄漏，导致人员中毒或灼伤。 ③泄漏溶液有继续蔓延的趋势，并对本公司物资设备安全造成威胁。 ④ 1吨≤油品泄漏量<5吨。 |
| 三级 （部门级） | 可在事故区或部门内迅速消除影响的污染事故。事后24h内报告古雷管委会和古雷环保分局、古雷应急局、古雷应急中心等部门。 | ①输油管路或阀门出现少量泄漏。 ②泄漏的溶液在罐体附近地面少量淤积，对周边机台和操作面造成轻微腐蚀。 ③ 装车台、泵区出现跑冒滴漏的情形。 ④ 油品泄漏量<1吨。 |

1.4 适用范围

本预案适用于漳州古雷海腾码头投资管理有限公司范围内【主要指码头（包括南2#、南2-1#、南2-2#、南2-3#、南2-4#泊位）、液体化工罐区和海腾至芳烃厂之间的长输管廊管道】发生或可能发生的突发环境事件，主要包括：

（1） 库区内输送装置或储罐发生泄漏、火灾、爆炸事故次生/衍生的环境污染事故；

（2） 危险化学品及危险废物污染事故；

（3） 船舶引起的码头水域污染事故；

（4） 码头作业引起的码头水域污染事故；

（5） 外管廊管线泄漏引起的环境污染事故；

（6）不规范操作引起的生产设备故障衍生的环境污染事故；

（7） 其它不可抗力（如台风、重大雷击等恶劣天气）导致的环境污染事故。

当周边企业出现突发环境事件时，公司也适用此应急预案进行相应的处置。

1.5 工作原则

1.5.1以人为本，安全第一

保护员工和周边居民的健康和安全优先，防止和控制事故蔓延及污染其次，要求员工在紧急状态下首先避险和自救，重要性排序为：人员、环境、财产、工作进度。

1.5.2统一领导、集中指挥

为保障应急工作迅速开展，应急程序启动后，公司领导及各部门主管应立即履行应急领导小组成员必须履行的职责。所有的应急活动必须在公司应急领导小组的统一组织协调下进行，统一号令、步调一致、有令则行、有禁则止。

1.5.3快速反应，相互支援

紧急状态发生后，公司各部门应在最短时间内高效率的按本应急预案运作。各部门不仅要完成本部门应急任务，而且要听从指挥，以大局为重，加强联系和沟通，相互配合，提高应急的整体效能。

必要时，应积极寻求外部力量的支援，包括周边单位救援力量、政府救援力量、社会救援力量等。

1.5.4信息准确，客观公布

紧急状态发生后，各部门要快速收集信息并准确地向应急指挥中心报告，同时对应急指挥中心发布指令的执行情况及时准确的反馈，必要时由应急领导小组组长按规定程序公布和应对媒体。

1.5.5平战结合，有序运转

保持常态下的应急意识。平时应按规定组织演练。演练应尽可能按实战要求进行，提高快速反应能力。应对突发事件时，应尽可能保持其他生产经营活动的正常运转，科学有序、有效地处理事故。

1.6 应急预案关系说明

本预案应急体系包括《综合应急预案》、《现场处置预案》和《危险废物事故专项处置预案》，并与公司《安全生产事故应急预案》等其它专项应急预案相衔接。

本预案与《古雷经济技术开发区突发环境事件应急预案》预案是从属关系，并形成有效的衔接。应急预案关系图见下图。

当公司发生需要外界力量支持的突发环境事件时（或周边企业发生突发事件，需要本公司应急力量支援时），本预案与上级应急预案衔接，并实施与上级的应急联动。公司应急预案体系框架的构成如下图所示。

漳州市等上级政府、生态环境局突发环境事件应急预案

周边其他单位预案

消防应急预案

漳州古雷海腾码头投资管理有限公司应急预案

福建漳州古雷港经济开发区突发环境事件应急预案

社会援助：漳州市生态环境局古雷分局、漳州市应急管理局古雷分局、消防大队、相邻单位、其他

安全生产应急预案

突发环境事件应急预案

重点岗位现场处置预案

专项预案

2 应急组织指挥体系与职责

2.1 内部应急组织机构与职责

2.1.1 应急救援组织机构

公司建立突发环境事件应急救援组织，成立应急领导小组，由总经理任组长（应急总指挥）、库区经理任副组长（应急副总指挥），成员包括环安部、公司专职消防队、操作部、维修部、人事行政部、客服部、项目部等部门负责人组成。公司应急指挥中心组织机构图见下图：

应急指挥部

专家组

应急办公室

外部支援单位

信息通报组

环境监测组

事故调查组

舆情响应组

警戒疏散组

后勤物资组

现场救护组

抢险救援组

2.1.2应急指挥组成及职责

总 指 挥： 公司总经理（陈亮，联系电话：13512215136 ）

副总指挥： 库区经理 （林国锋，联系电话: 18621600408 ）

成    员： 环安部经理、公司专职消防队队长、操作部经理、维修部经理、人事行政部经理、客服部经理、项目部经理。

当总指挥不在现场时，由副总指挥负责总指挥的应急工作职责；当副总指挥不在现场时，由操作经理负责副总指挥的应急工作职责；当操作经理不在现场时，由值班主管负责经理的应急工作职责。

① 突发环境事件应急救援指挥部职责：

接受当地人民政府及主管部门等上级机关的领导；

当突发环境事件超出公司处置能力时，负责向地方人民政府、上级应急指挥中心、协议互救单位求援，并配合地方人民政府实施应急工作；

修订公司突发环境事件应急预案；

下达预案启动和终止指令；

确定事故状态下各级人员的职责、任务；

统一协调公司与联防单位应急资源；

审定并签发向地方政府主管部门及上级应急指挥中心的报告；

审定上报上级应急指挥机关的新闻材料；

审定公司突发环境事件应急预案的演练方案；

审报公司突发环境事件应急救援的费用；

负责应急处置行动过程记录、摄像及保护事故发生后的相关数据、资料；

接受上级应急指挥部交办的其它任务。

② 应急总指挥职责：

判断是否可能或已经发生重大事故，是否需要外部应急救援力量介入，并实施现场应急救援的指挥；

继续调查和评估事故的可能发展方向，以预测事故的发展过程；

指导危险设施的全部或部分停止运行，并与现场事故管理人员和关键岗位的员工配合，指挥危险现场人员撤离；

与地方政府和古雷环保分局监督管理人员保持密切联系；

对难以解决的紧急情况做出安排；

经授权后向新闻媒体公布权威信息；

在事故紧急状态结束之后，安排恢复受事故影响地区的正常秩序。

③ 应急副总指挥职责：

协助总指挥组织事故救援队伍；

协助总指挥做好应急救援协调、指挥工作；

协调各救援小组分工合作，负责事故信息收集；

总指挥不在岗时，代理执行总指挥职责。

2.1.3应急救援办公室（现场应急指挥部）及职责

应急指挥部下设应急救援办公室，办公室设在环安部办公室。

办公室主任：环安部经理

办公室成员：安全管理员、环安工程师

应急救援办公室职责：

承接事故或灾情报告，请示公司应急救援总指挥是否启动事故应急救援预案；

按照应急救援总指挥的决定负责通知抢险应急成员到公司办公楼前集合；传达指挥部下达的各项命令，通知抢险救灾人员赶赴事故现场；组织、协调对外求援等有关事宜，负责事故的上报；落实上级有关指示和批示，对内通报事故抢救进展情况，并做好相关记录；协调码头、罐区、外管廊各类应急预案演练。

2.1.4专业应急组织及职责

| 应急救援组织 | 负责人 | 组成 人员 | 日 常 职 责 | 应 急 职 责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息 通报组 | 环安经理 （汪会海） 13680745387 | 当班 中控员 | a)每日及时与环安部沟通消防设备设施完好性并及时记录。b)对公司重点设备进行视频监控、可燃气体监控、手报监控、发油监控等工作。 | a)接受救援应急指挥部的统一指挥，负责现场各环节及对外联系，及时向应急组长汇报情况并传达指示。b) 承担公司应急救援指挥部交办的其它任务。 |
| 抢险救援组 | 操作经理 （林伟林） 15960663989 | 当班操作员、当班仪电人员、设备维修人员、公司专职消防队 | a)罐区日常输送、接收物料，码头船舶装卸作业。b)库区日常安全巡检。C)日常设备检维修。 | a) 接受救援应急指挥部的统一指挥，负责公司发生各类应急安全生产事故的人员抢救、现场灭火、油品拦截、回收、设备抢修等抢险工作。b) 承担公司应急救援指挥部交办的其它任务。 |
| 警戒 疏散组 | 环安工程师 （陈辉和） 13906050113 | 当班保安 | 日常保安保卫 | a) 接受救援应急指挥部的统一指挥，负责公司发生各类应急安全生产事故的现场隔离区秩序维护、禁止无关人员进入现场、疏散现场人员和物资、告知周边居民存在的危险，协助政府部门开展周边居民疏散等。b) 在事故现场设置安全疏散方向标志。C）承担公司救援应急指挥部交办的其它任务。 |
| 专家组 | 政府相关 领导 | 政府 安全专家 | 安全技术支持 | 当发生突发环境事件时对化学品危害较大、复杂、专业性强的处置进行技术指导。 |
| 环境 监测组 | 环安工程师（黄志军）13709361756 | 常白班 操作人员 | 环境检测 | 当发生突发环境事件时对化学品危害较大，且难以控制泄漏物向外界扩散，进行环境检测等工作。 |
| 现场 救护组 | 消防队 （叶保财）18605965653 | 当班人员 | 组织日常防火巡检。 组织日常训练及消防培训。 | 1、接受救援应急指挥部的统一指挥；抢救安全生产事故现场受伤人员并叫后勤组进一步处理。2、泄漏现场消防监护及战勤准备；3、火灾事故执行现场救火任务；4、承担公司救援应急执行指挥部交办的其它任务。 |
| 事故 调查组 | 环安部经理 （汪会海） 13680745387 | 环安部 人员 | 安全巡查 | 组织事故善后工作；协助相关部门进行事故调查。 |
| 舆情 响应组 | 客服经理 （吕书文） 19959614736 | 客服部 成员 |  | 关注事故相关的社会及媒体舆论，及时向应急指挥部报告；接待来访媒体、民众，未经总指挥授权，不得对外发布事故相关信息。 |

2.2 外部指挥与协调

当发生事故公司难以控制，公司各方面的应急能力都无法满足要求时，为了最大程度降低突发环境事件的危害，公司将对超出应急能力范围的突发环境事件及时上报有关部门，可能涉及的外部支援单位有以下几个方面：

（1）当公司的应急物资和现场救援人员无法完全满足应急要求，需要共享周边企业应急物资及救援力量，并请求古雷环保分局、古雷消防大队进行援助。

（2）公司无专职医疗人员和专门的医疗车，当发生较多人数的受伤，或较重伤势时，无法承担医疗救援任务，需要及时送往医院，需要120 急救中心的协助。

（3）公司受人员和管理权力限制，疏散警戒范围仅限于库区内部，周边的疏散警戒及交通管制工作需要古雷派出所的协助。

（4）公司无法承担废水、废气事故排放、危险化学品（危废）泄漏的污染监测及后期的跟踪监测工作，需要古雷环保分局及古雷或漳州市监测站的协助。

（5）当发生上述公司应急能力无法满足要求的情况时，公司设置专门的信息通报组，负责通知相应的有关部门，请求支援，在环境事件发生后（1级）15分钟内和（2、3级）1小时内向古雷环保分局及政府相关部门报告事故情况，同时将污染可能造成的影响，向周边单位及时通报。

（6）具体相关单位联系人、电话见附件10.2.2（外部、公共援助力量及联系方式）。

2.2.1　指挥协调主要内容

环境应急指挥部指挥协调的主要内容包括：

（1）提出现场应急行动原则要求；

（2）派出有关专家和人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；

（3）协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；

（4）协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；

（5）协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；

（6）根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；

（7）及时向上级行政主管部门报告应急行动的进展情况。

2.2.2指挥权的衔接

应急预案启动后，公司应急救援指挥部立即转为现场救援指挥部，应急总指挥或其指定代理人即为现场应急指挥。

若当地政府应急管理机构介入时,则现场应急指挥权应移交给政府应急管理机构。

3 预防与预警

- 3.1 预防

3.1.1 预防管理制度

公司制定了巡检管理制度，每天定时指派人员对公司重点区域情况进行巡视，确保管线跑冒滴漏等异常情况能够在第一时间被发现，得到及时处理。制定了重要设备设施检查维护管理规定，对重要设备设施定期进行检查维护，确保设备设施使用安全。制定了完善的生产装卸操作规程，确保装卸操作安全。油品装卸过程中，现场作业人员每小时巡视一次，检查管线情况，记录管线温度、压力数据，同时管线温度、压力数据还由远传仪表实时传送至中控室控制界面，由中控人员进行实时监控。

3.1.2 管道、法兰和阀门泄漏预防措施

（1）定期检查管线、法兰和阀门，并做好检查记录。有损坏的管道、垫片、阀门及时更换。对保温管线、法兰、阀门定期进行抽检；

（2）除接受管道的法定检测外，公司内部定期进行管道测厚、压力试验等检测；

（3）罐区备有吸收材料（吸收棉、沙土、抹布）、接收装备（桶、盘等）、移动隔膜泵等防污染应急物资，并定期检查是否有损坏或备用不足；

（4）产品在运输过程中，安排专人查线，防止有滴漏；

（5）安全阀、压力表按有关规定专人负责及时送检；

（6） 外管廊管线、码头管线安装有压力变送器，可以把压力信号传送到控制室，并设置报警。

3.1.3污水池溢油预防措施

（1） 保持罐区污水池处于抽空状态，经常对污水池内油泥进行清理，以防损坏提升泵的正常运行；

（2）提升泵、液位计定期检查，并做好检查记录；

（3）做好设备施的维护保养工作。

3.1.4 储罐溢漏预防措施

（1）船舶卸载前，按操作规程认真检查各阀门的开闭状态。

（2）定期检查紧急切断阀。

（3）检查污水排放系统的阀门，应处于关闭状态。

（4）围堰内不得堆放杂物，定期检查清理，对围堰进行维护，不得有破损。

（5）定期检查储罐防溢流保护系统，并定期进行联锁测试。

（6）防火堤内进行水泥硬化，确保溢流产品不能外泄或渗入地下。

3.1.5 二次污染预防措施

（1）设置专用的工业垃圾回收临时仓库。

（2）工业垃圾及时外送处理。

3.1.6  码头溢漏预防措施

（1）船舶装卸前，确保作业平台上的所有排水口全部堵上。

（2）定期检查紧急切断阀。

（3）检查装卸船所用到的设施设备的性能，如输油臂、管道、阀门、压力表。

（4）输油臂在作业前必须用氮气进行气密试验。

（5）在码头作业平台附近备好防污染设施。

- 3.2 预警

3.2.1 预警条件

根据环境污染、人体危害、经济损失、社会影响的程度，将环境突发事件的预警进行分级。分为三级，预警级别为三级、二级、一级，分别与海腾公司突发环境事件级别相对应，三级对应于部门级，二级对应于公司级，一级对应于社会级。分级情况如下：

（1）红色预警：特别重大或重大环境污染和破坏事故

● 发生人员明显中毒或死亡情况；

● 可能会引起大面积土壤污染或海域污染；

● 可能发生大气污染并扩散；

● 发生火灾、爆炸、泄漏事故；

● 事故发生后经自救或实施救援后，尚不能得到有效控制，有进一步扩大或发展的趋势。

（2）二级：较大环境污染和破坏事故

● 有少数人员出现中毒的症状；

● 现场发生小范围火警、泄漏事故；

● 事故危害在一定范围内，经公司相关部门联合自救或实施救援后得到有效控制，无进一步扩大或发展的趋势。

（3）三级：一般环境污染和破坏事故

● 无人员出现中毒的症状；

● 现场发生小范围火警、泄漏事故；

● 现场储罐高液位出现报警、固定式气体探测器出现报警、码头紧急切断阀关闭；

● 事故危害在一定范围内，经现场班组自救或实施救援后得到有效控制，无进一步扩大或发展的趋势。

3.2.2 预警措施

进入预警状态后，应当采取以下措施：

- 立即启动相关应急救援预案。

- 发布预警公告。

- 转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员。

- 指令各应急救援队伍进入应急状态，随时掌握并报告事态进展情况。

- 针对事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

- 调集应急所需物资和设备，确保应急物资充分有效和其他保障工作畅通。

- 发布相应级别的警报，决定并通知有关岗位采取预警行动，同时向上一级报告，必要时可以越级上报，并向福海创调度及附近可能受到危害的毗邻或者相关企业通报。

- 3.3 预警解除

当上述的各种预警条件消除或者各类隐患排除后，由应急领导小组宣布预警解除，并通知各部门和各相关单位。

4 应急处置

- 4.1 先期处置

事故发生后，事故发生周围或现场人员应积极采取有效措施，进行先期处置。事故发生部门的负责人和相关当事人员在抢险救援和事故调查期间不得擅离职守。

- 罐组发生溢油、泄漏等环境事件时，应立即停止作业，安排远程关闭罐前电动阀门，关闭油泵，通知船方停泵。安排人员检查防火堤外切断阀、雨污水排放口等，防止污染扩大。

- 管线发生泄漏时，应立即停止作业，切断泄漏点两端就近的阀门和油泵，组织人员采用管线堵漏专用工具进行封堵，并用吸油毡、消防砂等进行吸附、围堵。

- 发生环境事件后，除上述各项措施处，还应派人检查公司外排污水阀门是否处于关闭状态，并打开罐区联外道路的井盖进行检查，防止污染扩大。

- 在公司污水收集无法满足应急时，可先收集到5000立方的雨水清净池、1000m³的污水池内，同时启动2台污水泵把污水池内的污水向腾龙芳烃输送。

- 4.2 响应分级

应急救援指挥部接到事故报告后，应对事故性质、险情的严重程度及影响范围进行初步评估，根据《响应分级表》迅速作出判断，确定警报和响应级别，并根据应急响应程序确定启动相应级别应急预案。针对事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，将事故分为一级、二级、三级。应急响应决策应坚持以人为本的原则，减少危害，保障人员生命及健康。

| 分级 | 突发环境事件情形 | 具体事故类型 |
| --- | --- | --- |
| 一级（社会级） | 重大环境污染，污染超出公司范围，公司难以控制，须请求外部支援，并在15分钟内报告古雷管委会和古雷环保分局、古雷应急局、古雷应急中心等部门。 出现《国家突发环境事件应急预案》中所列的4个等级的环境事件。 | ①储罐出现严重破损，溶液严重泄漏，并形成较大溢流面积，并有继续蔓延的趋势。 ②由于火灾等因素导致危险化学品大量泄漏，导致人员严重中毒或伤亡。 ③泄漏溶液已蔓延至重要物资设备位置，对公司及周边企业财产安全造成严重威胁。 ④ 油品泄漏量≥5吨 |
| 二级（公司级） | 较大环境事件，需公司各部门统一调度处置，但能在公司控制内消除的污染及相应污染事故。事后12h内报告古雷管委会和古雷环保分局、古雷应急局、古雷应急中心等部门。 | ①储罐出现裂缝或破损导致溶液渗漏，或泵送过程失控而出现溶液溢流，并蔓延至罐体周围。 ②油品出现大量泄漏，导致人员中毒或灼伤。 ③泄漏溶液有继续蔓延的趋势，并对本公司物资设备安全造成威胁。 ④ 1吨≤油品泄漏量<5吨。 |
| 三级（部门级） | 轻微污染事件，可在事故区或部门内迅速消除影响的污染事故。事后24h内报告古雷管委会和古雷环保分局、古雷应急局、古雷应急中心等部门。 | ①输油管路或阀门出现少量泄漏。 ②泄漏的溶液在罐体附近地面少量淤积，对周边机台和操作面造成轻微腐蚀。 ③ 装车台、泵区出现跑冒滴漏。 ④ 油品泄漏量<1吨。 |

- 4.3 应急响应程序

4.3.1 内部接警与上报

公司发生环境污染突发事故时，现场发现事件的人员应当立即向值班主管报告，值班主管第一时间向操作经理汇报，同时报给环安经理，操作经理立即向库区经理汇报，库区经理立即向应急领导小组组长（总经理）汇报，应急领导小组组长根据情况与外部单位进行汇报，如古雷应急中心和古雷环保分局等。

若事故存在影响福海创厂区生产，或需要福海创厂区提供应急支援，库区经理应及时指令向福海创调度报告相关情况。

内部报告内容：

（1）事故发生的类型、发生时间、发生地点、污染范围；

（2）污染事件的原因、污染源、污染对象、严重程度；

（3）有无人员伤害，受伤害人员情况、人数等；

（4）事故现场情况，已采取的控制措施及其它应对措施。

4.3.2 外部信息报告与通报

环境污染事故发生后，按照报告程序立即向公司应急组长（总经理）报告，公司在环境事件发生后15分钟（1级）和12、24小时（2、3级）内向古雷环保分局及相关政府部门报告事故情况，并立即组织进行现场调查，通报可能受影响的区域。

公司应急领导小组接到突发环境事件后，向相关主管部门发布如下信息：

(1)事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

(2)事故的简要经过概况和已经采取的措施；

(3)现场人员状态，人员伤亡、撤离情况（人数、程度、所属单位）、初步估计的直接经济损失；

(4)事故对周边居民影响情况，是否波及居民或造成居民生命财产的威胁和影响；

(5)事故对周边自然环境影响情况，环境污染发展趋势；

(6)请求政府部门协调、支援的事项；

(7)报告人姓名、职务和联系电话。

联系方式清单：

内部联系方式

| 部门 | 职务 | 姓名 | 座机 | 联系电话 | 对讲机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 董事长 | 李邦雄 | - | 17306912806 | - |
|  | 总经理 | 陈亮 | 0596-6310070 | 13512215136 | - |
|  | 副总经理 | 庄燕坤 | - | 13505912457 | - |
| 环安部 | 经 理 | 汪会海 | 0596-6310630 | 13680745387 | - |
|  | 环安工程师 | 陈辉和 | 0596-6310122 | 13960050113 | 2频道 |
|  | SHE管理 | 陈雪萍 | 0596-6310623 | 15280229971 | - |
| 人事行政部 | 经 理 | 任航 | 0596-6310050 | 13860178037 | - |
|  | HR管理 | 陈素钦 | 0596-6310338 | 13960075070 | - |
|  | HR管理 | 林良彬 | 0596-6310351 | 18359221180 | - |
|  | 司机 | 黄武国 | - | 15059225620 | - |
| 环安部 | 保安班长 | 吴泗团 |  | 13960015513 | 2频道 |
|  | 保安班长 | 林跃镇 | 0596-6312119 | 15059211484 | 2频道 |
|  | 保安班长 | 林惠发 |  | 13459658501 | 2频道 |
| 消防队 | 消防队长 | 叶保财 |  | 18605965653 | 2频道 |
|  | 副队长 | - |  | - | 2频道 |
|  | 一班长 | 张小远 |  | 18658035275 | 2频道 |
|  | 二班长 | 林文贵 |  | 15960659930 | 2频道 |
|  | 三班长 | 洪艺同 |  | 15260590114 | 2频道 |
|  | 四班长 | 年斌斌 |  | 13959973631 | 2频道 |
| 白班应急 关键人员 | 库区经理 | 林国锋 | 0596-6310520 | 18621600408 | 1频道 |
|  | 操作经理 | 林伟林 | 0596-6310663 | 15960663989 | 1频道 |
|  | 维修经理 | 田耕 | 0596-6310646 | 18841320454 | 3频道 |
|  | 仪电主管 | 李运皇 | 0596-6310641 | 15960383857 | 3频道 |
|  | 维修主管 | 赖家华 | 0596-6310631 | 13806090691 | 3频道 |
|  | 操作部值班主管 | 陈爱民 | 0596-6310665 | 13960050726 | 1频道 |
|  | 操作部值班主管 | 谭明照 |  | 13695902065 | 1频道 |
|  | 操作部值班主管 | 陈为先 |  | 15860223908 | 1频道 |
|  | 操作部值班主管 | 张国庆 |  | 18760384321 | 1频道 |
|  | 项目经理 | 林万盈 | 0596-6310533 | 13606043122 | - |
|  | 商务经理 | 吕书文 | 0596-6310651 | 13324257685 | - |
|  | 财务经理 | 许健明 | 0596-6310347 | 15906024519 | - |
| 操作部日常使用1频道，保安、消防日常使用2频道，维修部日常使用3频道，紧急情况下，所有对讲机使用全部转换到1频道。 |  |  |  |  |  |

外部联系方式

| 序号 | 分类 | 机构名称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防 | 漳州公安消防支队 | 0596-2951119 |
| 2 |  | 漳浦县消防支队 | 0596-3106882 |
| 3 |  | 古雷消防大队 | 0596-6124119 |
| 4 | 应急 | 漳浦县应急局 | 0596-3200247、3223128 |
| 5 |  | 漳州市应急局 | 0596-2030032 |
| 6 |  | 古雷应急局 | 0596-6310356 |
| 7 |  | 古雷应急中心 | 0596-3222110 |
| 8 | 政府 | 漳州古雷港经济开发区管委会 | 0596—3892002 |
| 9 |  | 漳浦县政府 | 0596-3202456 |
| 10 | 质检 | 漳浦县质量技术监督局 | 0596-3222315 |
| 11 | 环保 | 漳浦县环保局 | 0596-3101466 |
| 12 |  | 漳州市环保局 | 0596-2525209 |
| 13 |  | 古雷环保分局 | 0596-3800599 |
| 14 |  | 漳州市环境监测站 | 0596-20279959 |
| 15 |  | 漳州市环境监察支队 | 0596-2523781、25233112 |
| 16 |  | 古雷环境监测站 | 0596-3805199 |
| 17 | 公安 | 古雷开发区派出所 | 0596-3802016 |
| 18 |  | 岱仔派出所 | 0596-3805110 |
| 19 |  | 漳浦县公安局 | 0596-3221625 |
| 20 | 医疗 | 漳浦县医院 | 0596-3221027 |
| 21 |  | 漳浦第二医院 | 0596-3667120 |
| 22 |  | 古雷港区医院 | 0596-3883243 |
| 23 | 卫生 | 漳州市卫生监督所 | 0596-6306559 |
| 24 |  | 漳州疾病预防控制中心 | 0596-2092743 |
| 25 | 港口 | 漳州港口分局 | 0596-2123736 |
| 26 |  | 古雷港务站 | 0596-3693006 |
| 27 | 海事 | 漳州市海事局 | 0596-6858963 |
| 28 |  | 漳州海事局指挥中心 | 0596-6856830 |
| 29 |  | 东山海事处 | 0596-5620796 |
| 30 |  | 古雷办事处 | 0596-3187772 |
| 31 |  | 海事搜救中心 | 0596-12395 |
| 32 | 防汛 | 古雷防汛办 | 0596-3635168 |
| 33 | 关联或周边企业 | 福海创消防队 | 0596-6311119 |
| 34 |  | 海顺德（漳州）有限公司消防队 | 13400995813 |
| 35 |  | 兴海达（漳州）船舶服务有限公司 | 13960008198 |
| 36 |  | 翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司 | 13400902172（24小时值班电话） |
| 37 |  | 一德石化（值班室） | 0596-3805003 |
| 备注 | 火警119、医疗120、联动报警110、环保专线12369 |  |  |

4.3.3 启动应急响应

- 突发环境事件发生后，操作人员在值班主管的指挥下，按照操作规程、安全技术规程和应急预案，开展抢险和救援工作，控制事态发展，同时按照报告程序报告事故情况。应急领导小组组长根据突发事件的发展态势决定应急响应级别，并下达启动相应应急预案的指令。

- 公司级预案启动后，应急领导小组成立应急指挥部，成立地点须选择在事故现场上风向附近或就近会议室（通常在总经理办公室室）。

- 应急指挥部筹备召开首次应急会议。首次会议由应急总指挥主持，应急副总指挥、成员参加。

- 应急总指挥或副总指挥根据应急工作需要，召开后续的应急会议，研究解决应急处置过程中的重要问题。

- 应急指挥部根据事件进展情况召集各相关职能部门参加的联席会议，落实应急指挥部决定的工作事项，沟通情况，传达相关信息。

- 应急救援队伍的调度：

- 发生部门级事故，应急队伍由各区域作业人员组成。当现场出现紧急事故时，首先由责任辖区当班人员进行现场抢险。

- 发生公司级事故，按照程序报告公司应急指挥部，公司应急领导小组总指挥调度公司应急小组进入现场抢险抢救。

- 发生紧急事故需外部支援时，由公司应急领导小组总指挥报告政府机关、邻近企业，对外申请援助。

应急响应流程如下图所示：

4.3.4应急监测

针对突发环境危险事故发生、抢险应急的同时，根据发生的级别确定相应的监测方案。发生三级及以下突发环境污染事故，不影响到厂界周边环境时由我公司环境应急监测组自行组织监测；发生二级及以上突发环境污染事件影响到厂界环境时，由于企业应急监测能力有限，企业应急指挥办公室应及时将事故情况上报漳州市古雷环境监测站，并在漳州市古雷环境监测站专业分析人员到达事故现场后，应急监测组应配合进行应急监测工作（漳州市古雷环境监测站没有具备监测能力的项目，委托第三方监测单位作为补充）。

事故状态下的应急环境监测工作主要针对下风向和雨水排放口、厂区下游进行特征污染物及环境质量监测，并将应急监测结果及时上报应急指挥中心，对事故危害情况进行应急评估，综合分析突发性环境事件污染变化趋势，预测并报告突发性环境事件的发展趋势和污染物的变化情况，为指挥中心做出撤离、疏散范围、控制范围决策做出判断。

4.3.4.1监测方案

公司环境监测组到达现场后，迅速调出相关资料信息进行分析并开展监测工作，尽快确定污染物种类、污染程度与范围、污染危害，出具现场监测数据。化验、综合分析人员同步上岗，作好准备。

4.3.4.2监测方法和标准

监测方法按《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）实施。应急监测方法如下表4.3-1。

表4.3-1 监测方法一览表

| 类别 | 项目名称 | 现场应急监测方法 | 实验室检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TSP | / | GB/T16157-1996)及其修改单(2018年)固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 滤膜称重法 |
|  | CO | 便携式傅立叶红外仪 | HJ-T-44-1999固定污染源排气中一氧化碳的测定非色散红外吸收法 |
|  | 非甲烷总烃 | 便携式非甲烷总烃检测仪 | HJ604-2017环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 |
|  | TVOC | 便携式GC-MS | HJ604-2014固定污染源挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 |
| 水环境 | pH | pH试纸 | HJ1147-2020水质 pH值的测定 电极法 |
|  | COD | 便携式分光光度计 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|  | 石油类 | / | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 |
|  | 挥发性有机物 | / | HJ639-2012吹扫捕集/GC-MS |
| 海水 | pH | 便携式pH计 | GB17378.4-2007（26）pH计法 |
|  | COD | 便携式光谱仪法 | GB17378.4-2007（32）碱性高锰酸钾法 |
|  | 石油类 | / | GB17378.4-2007（13.2）紫外分光光度法 |
|  | 挥发性有机物 | / | HJ639-2012吹扫捕集/GC-MS |

4.3.4.3监测仪器、药剂等

应急监测仪器设备、药剂均由第三方监测单位负责，所选取的第三方监测设备需满足监测要求，若发生重大危险事故时应与国家相关监测部门联系进行监测。

4.3.4.4监测项目、布点和频次

依据HJ589-2010《突发环境事件应急监测技术规范》的相关规定对突发环境污染事件现场进行布点监测。由于本厂区出现突发环境污染事件时，需对大气、地表水、地下水及土壤环境进行监测。

（1）大气环境应急监测

布点原则：根据气象特征、保护目标、地形特征等进行大气监测布点。对大气的监测以事故地点为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点；在可能受污染影响的居民住宅区或人群活动区等敏感点设置采样点，采样过程中注意风向变化，及时调整采样点位置。

监测时间及频率：环境污染事件发生后应连续取样，监测频次为初始加密（6次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次，直到恢复正常。

监测布点：应尽可能在事故发生地就近采样，并以事故地点为中心，根据事故发生地的地理特点、当时盛行风向以及其他自然条件，在事故发生地下风向（污染物漂移云团经过的路径）影响区域、掩体或低洼等位置，按一定间隔的圆形布点采样，并根据污染物的特点在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点。在距事故发生地最近的工厂、村落或其他敏感区域应布点采样。采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点的位置。具体监测布点见下表。

表4.3-2  大气监测点位布设一览表

| 事故区域 | 监测点位 | 监测因子 | 应急监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 事故发生地 | TSP、CO、TVOC、非甲烷总烃 | 初始加密（6次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |
|  | 事故发生地周围敏感目标 |  |  |
|  | 事故发生地下风向 |  | 4次/天或与事故发生地同频次（应急期间） |
|  | 事故发生地上风向对照点 |  | 3次/天（应急期间） |

（2）地表水环境应急监测

布点原则：地表水应急监测厂区根据污水的水质情况确定，初拟监测厂区为pH、COD、三苯、石油类等。并根据事故现场情况及相关专业人员建议酌情增减检测因子。

监测时间及频率：环境污染事件发生后应连续取样，监测频次为初始加密（1次/2~4小时）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次，直到恢复正常。

监测布点：为防止公司消防废水进入外部雨水管网，对附近水体、纳污水体、事故应急池、雨水排放口均应进行监测。

表4.3-3  地表水环境应急监测断面布设情况

| 位置 | 监测因子 | 应急监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 雨水排放口上游200m | pH、COD、三苯、石油类 | 3次/天（应急期间） |
| 雨水排放口 |  | 初始加密（6次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |
| 雨水排放口下游1000m |  |  |
| 事故应急池 |  | 初始加密（4次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |
| 初期雨水收集池 |  |  |
| 污水收集池 |  |  |
| 纳污水体：浮头湾 |  |  |

4.3.4.5监测人员的安全防护措施

应急监测时，至少二人同行。尤其是风险物质浓度超标时，应急监测人员必须佩带防毒面具，正压自给式呼吸器和化学安全防护眼镜。进入事故现场进行采样监测，应经现场指挥许可，在确认安全的情况下，穿橡胶耐酸碱防护服，戴橡胶手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作后淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。入高浓度区作业，应有监护。

4.3.4.6内、外部应急监测分工

配合监测：在漳浦环境监测中心站的监测人员到达应急事故现场后，由环境应急监测组协助专业应急监测人员采样及现场监测工作，包括提供防护器材，全力配合监测单位完成应急监测任务；由应急保障组负责车辆后勤保障、摄影、协助安装架设电力设施等工作。

监测联络：应急办公室对内负责各组之间的通讯联络，对外负责外部应急救援力量联系以及事故报告。

监测结果报送：环境应急监测组在第一时间获得监测数据结果时，立即将监测结果报送应急办公室，由应急办公室主任上报现场应急指挥中心及生态环境局，供应急指挥中心进行决策参考。

4.3.4.7应急监测仪器、试剂、防护器材的管理

仪器设备的日常维护、保养是设备技术管理的重要环节，其目的是为了延长仪器设备的使用寿命，保持其良好的性能及精度，是最大限度地保证仪器设备正常运转的预防性、保护性措施，是保障实验室教学和科学研究正常、顺利进行的基础。各实验室必须予以高度重视。

（1）公司必须建立严格的岗位责任制，根据所使用仪器设备的特点和要求，制定相应的维护保养措施，并认真落实，使仪器设备的维护保养做到经常化、制度化。

（2）要加强对分析监测的基本操作训练，使他们熟悉仪器设备性能特点，掌握基本操作方法，避免因操作不当或失误造成损坏事故，特别是精密仪器设备使用，要严格执行持证上岗的制度，严禁未经培训、考核不合格人员私自操作精密仪器。

（3）对库存、备用或因任务不足需要封存一段时间的仪器设备要定期清洁、查点、进行防尘、防锈、防潮等方面的维护。

（4）常用仪器设备维护保养规定

①采样设备要定期清洁、除尘，定期通电，防止元器件受潮损坏。

②要定期进行部位检测、性能检测，了解清楚其技术状态，保证仪器设备经常处于良好的工作状态。

（5）应当根据危险化学品的种类、特性，分类贮存。

4.3.4.8应急监测结束

## 在应急状态终止后，应急监测组人员还要对厂区内事故污水、雨水排放口、厂区内环境空气进行监测，直至环境恢复正常或达标为止，由应急总指挥授权，应急办公室下达应急监测结束命令。

4.4 应急处置

4.4.1 水环境突发事件应急处置

4.4.1.1 切断污染源的程序和措施

（1）船舶在装卸船过程中由于船舶本身的原因发生泄漏，码头方发现后应及时通知船方及库方停止作业，关闭相应作业阀门，并配合船方查找泄漏点，切断污染源。

（2）船舶在装卸过程发生输油臂泄漏或输油软管发生泄漏时，应及时通知船方和库方停止作业，关闭相应阀门，对输油臂进行维修，或将泄漏的输油软管进行更换。

（3）一旦岸上的管线、阀门、法兰、储罐发生泄漏时，应首先切断泄漏源，而切断泄漏源的方法有：关闭有关阀门、停止作业或通过采取改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等方式 ，具体操作方式参照公司的《操作规程》。

4.4.1.2 防止污染物扩散的程序和措施

控险：包括严控明火、关闭断源、启用消防设施、围堤堵截 、对泄漏物进行覆盖、收容、稀释等。

堵漏：常见堵漏方法见下表。

输转：利用工艺措施倒罐或清管，转移较危险的罐、桶，对已漏物料进行收集、中和等措施。

常用堵漏方式：

| 部位 | 形式 | 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 罐体 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、金属堵漏锥堵漏 |
|  | 裂口 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏 |
| 管道 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、金属封堵套管、电磁式堵漏工具组、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具堵漏 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏 |
|  | 裂口 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏 |
| 阀门 | - | 使用阀门堵漏工具组、注入式堵漏胶、堵漏夹具堵漏 |
| 法兰 | - | 使用专用法兰夹具、注入式堵漏胶堵漏 |

切断污染源后应采用相应措施减轻和消除污染物：海域发生污染时应按照应急预案中的措施回收和消除泄漏到海域的污染物，具体措施如下：

（1）污染事故应急措施

A、寻找液体化工品或油品泄漏出口，关闭或堵住泄漏源。

B、使用围油栏尽可能围住浮在水面上的液体化工品或油油。

C、采用物理回收的一切可能的方法（吸油毡、收油机等）回收浮在水面上的液体化工品或油品。

D、在实际情况允许和必要时采用化学方法分散或沉降无法回收的浮在水面上的液体化工品或油品。

（2）燃爆事故应急措施

液体化工品或油品泄漏时，若为易燃或可燃的，则发生火灾的危险性大大增加，应采取防火措施。

A、控制着火源

发布现场严禁各种火源的命令，停止各种热工作业，禁止船只驶进危险区，特别注意泄漏源下风向的极度危险区域。

B、防火措施

准备消防器材、设备，当大面积泄漏时，可采用向泄漏化工品或油品表面喷洒泡沫液覆盖，以防火灾。

（3）防止中毒

未经适当防护，人员不得进入泄漏源的下风区域。关闭作业区的通风系统及门窗，防止液体化工品蒸汽进入。当出现人员中毒或灼伤时，立即送医院治疗。

（4）后勤保障和支援

后勤医疗工作由公司人事行政部负责，现有车辆闽E GT325、闽E LM969作为应急交通工具，所须应急物资由维修部提供保障，当班应急救援人员不足时，应调用休班人员补充、支援。

（5）请求援助

当液体化工品或油品泄漏量超出本码头的应急能力时，应急指挥部向环保局、港口管理局、海事局报告，请求启动上一级《海域防污染应急预案》；当发生有毒和易燃易爆化工品大量泄漏，需要对相邻的单位进行疏散时应向公安部门提出请求援助，由公安部门具体落实疏散工作。

（6）证据收集和纪录

A、污染物取样：污染物由收油机回收时，从收油机出口取大约1000ml液体化工品或油品和水的混合液装入玻璃瓶后密封保存；若泄漏的污染物较少，则由工作艇直接从水面上收取大约1000ml液体化工品或油品和水的混合液后密封保存。

B、视听摄录：运用码头前沿视频监控设备对事故现场进行录像监控，保持完整的过程记录和有效证据；

C、行动记录：由应急办公室详细记录整个应急行动过程。

4.4.1.3 污染物收集和处理方法

液体化工品或油品泄漏时，将污染范围控制到最小，特别是防止和减少对海上水域的污染。

（1）控制泄漏量和污染范围

码头输送管线发生泄漏时，关闭库区与液体化工品或油品泄漏源相连接的阀门，以防止储罐中液体化工品或油品流入海中，尤其要关闭泄漏液体化工品或油品易排入海域的重点部位；码头船舶液体化工品或油品泄漏时，使用围油栏防止入海化工品蔓延，并用收油机、油拖网以及吸油毡将化工品回收。由收油机回收的化工品经沉降脱水后可返回船舱或储罐，所剩污水送腾龙芳烃污水处理厂处理，吸附化工品的吸油毡由专业环保公司收集处理。

（2）使用化油剂

在得到海事部门的许可下，使用化油剂清除浮在海面的液体化工品或油品，减少化工品对海域水质的污染。

4.4.2 大气环境突发事件应急处置

4.4.2.1切断污染源的措施

在值班主管或操作经理的指挥下，通过关闭有关阀门、停止作业、改变工艺流程、打循环等方式进行泄漏源控制。

储罐或管线发生泄漏，应立即停止一切作业，在安全许可的情况下再采取措施修补和堵塞裂口，防止油品进一步泄漏。能否成功地进行堵漏取决于几个因素：接近泄漏点的危险程度、泄漏孔的尺寸、泄漏点处实际的或潜在的压力、泄漏物质的特性。常用堵漏方法见下表。

常用堵漏方法

| 部位 | 形式 | 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 罐体 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、金属堵漏锥堵漏 |
|  | 裂口 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏 |
| 管道 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、金属封堵套管、电磁式堵漏工具组、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具堵漏 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏 |
|  | 裂口 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏 |
| 阀门 |  | 使用阀门堵漏工具组、注入式堵漏胶、堵漏夹具堵漏 |
| 法兰 |  | 使用专用法兰夹具、注入式堵漏胶堵漏 |

4.4.2.2现场处置措施

（1）泄漏物处置主要方法：

稀释与覆盖。为减少大气污染，同时也为了确保应急安全，采用水枪或消防水带向泄漏现场射雾状水，加速油气扩散或稀释，使其在安全地带扩散。在使用这一技术时，将产生大量的被污染水，应疏通污水排放系统。

（2）泄漏处理注意事项：

进入现场人员必须配备必要的个人防护器具、严禁火种；应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。

4.4.2.3可能受影响区域及区域环境状况

公司所在地按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）属大气环境二类功能区，执行二级标准。

公司运营期间产生的各种废水全部输送到腾龙芳烃污水池进行处置，不会对海域造成影响。

公司安装油气回收装置，运行期间产生的尾气全部回收处理，不会对邻近社区造成影响。

4.4.2.4监测方案

公司制定了应急监测方案，一旦发生油品污染事件，则由操作部通过现场固定式气体探测器或便携式可燃气体检测仪等进行监测。

4.4.2.5人员疏散

（1）疏散范围

根据《危险化学品经营企业开业条件技术要求》（GB18265-2000）的规定，本公司属于大型化学品仓库，与周边的安全防护距离应为1000米。因此，一旦发生有大量危险化学品泄漏或火灾事故，警戒组应配合政府部门对厂外安全防护距离范围内的无关人员进行安全疏散。

(2)隔离、疏散

A、疏散确认：

公司罐区和大门边上都配置了风向标，发生事故后，由应急指挥部确定疏散方向、路径，并通过厂区广播、对讲机进行通知。现场人员依照指令进行疏散。

外部群众的疏散则依托政府部门引导。

B、建立警戒区域：事故发生后，警戒组应根据扩散的情况建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。建立警戒区域时应注意以下几项：

(1)警戒区域的边界应拉警戒绳或设警示标志，并有专人警戒；

(2)除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位的人员外，其他人员禁止进入警戒区；

(3)区域内应严禁火种。

(4)进入事故中心区域、事故波及区域的人员必须登记。

C、紧急疏散

警戒组将撤离与事故应急处理无关的人员，以减少不必要的人员伤亡。紧急疏散时应注意：

应向侧上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向；

不要在低洼处滞留；

要查清是否有人留在现场或控制楼。

(3)防护

进入应急现场要佩戴安全帽、防毒面具、手套等，必要时穿戴消防战斗服等。

4.4.2.6临时安置场所

公司南侧山坡上有海腾消防站，发生紧急情况时，可暂时做为临时安置场所。

4.4.2.7周边道路交通疏导方案

公司东侧有一条疏港路，可以通到古雷镇和杜浔，一旦发生事故需进行交通管制时，警戒组应配合交警进行交通管制，警戒边界应设警示标志并有专人警戒。

当可能威胁到周边单位和居民安全时，公司紧急指挥部应安排人员告知周边单位和居民疏散，并立即向上级政府部门应急指挥部报告，由其做好居民的疏散和安置的救援工作。

4.4.3 其他类型环境突发事件应急处置

4.4.3.1现场处置措施

- 在发生泄漏时，首先熄灭所有明火、隔绝一切火源，防止发生燃烧和爆炸。

- 立即远程关闭阀门、泵等，停止一切作业。

- 现场用铁桶等回收油料；小量泄漏：用砂土或吸油毡等吸收，并将吸收材料回收。大量泄漏：构筑围堤或用雾状水稀释，防止油气浓度过高。

- 现场泄漏物要及时进行处理，使泄漏油品得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。

- 发生油品泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止外流。

- 将收集的泄漏油品运至安全场所处置，用消防水冲洗剩下的少量物料。

4.4.3.2可能受影响区域

同水环境污染、大气环境污染相同。

4.4.3.3监测方案

(1)由操作部监测，并及时报告监测情况。

4.4.3.4现场保护：

事故发生后，事故现场的警戒及保护工作由警戒组负责：

⑴事故发生后，在事故处理期间，对海腾联外道路警戒封锁，设警戒绳或警示标志，对进入人员、车辆、物质进行检查、登记，禁止非抢险人员进入。

⑵事故处理完毕，人员撤离后，事故岗位实行警戒，未经抢险指挥部批准，所有人员禁止进入事故现场。

⑶事故现场的拍照、录像应经过应急领导小组总指挥的批准。未经批准，禁止任何对事故现场进行拍照录像。

4.4.3.5现场洗消：

- 负责单位：现场救护组。

- 洗消对象：应急人员、受污染人员、受污染应急/生产设施；事故现场。

- 洗消方法：利用自然条件使油品自行蒸发散失、用冲淋器或消防水等洗消；

- 洗消后二次污染的处理：废水引入污水池。

4.4.3.6应急人员的安全防护

- 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒面具。

- 眼睛防护：戴防护眼镜。

- 防护服：穿工作服。

- 手防护：戴橡皮手套。

- 其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

4.4.3.7受灾群众的安全防护

当可能威胁到周边单位的安全时，现场指挥部应根据事故类型和等级，划定危险区域，并通过广播或派人至相应区域告知周边单位人员疏散，并立即向上级政府部门应急指挥中心报告，配合政府有关部门组织危险区域内的群众安全疏散并撤离到安全地点，为受灾群众提供避难场所以及必要的基本生活保障，配合政府部门进行受灾群众的医疗救助、疾病控制、生活救助。应做好以下几点：

（1）公司与政府、周边单位建立应急互动机制，共同确定保护群众安全的方案和措施；

（2）公司配合政府机关确定紧急状态下疏散区域、疏散距离、疏散运输工具；

（3）对已实施临时疏散的人群，公司要配合政府做好生活安置，保障必要的水、电、卫生等基本条件；

（4）公司配合公安机关负责疏散人群及居住地的治安管理。

当自然灾害或火灾、爆炸等安全生产事故发生时，可能引发次生环境污染事故和人员中毒事故。

- 用消防水灭火后会产生消防废水，消防废水先收集到罐区5000m³的雨水清净池，经隔油后用泵抽取、储存在污水池中。

- 发生泄漏后，采取必要的个人防护措施，根据扩散情况建立警戒区，迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，无关人员不得进入警戒区。

- 油品由紧急应变小组配备相应的防护、收集用具收集后，应贮存于密封的桶内，转移到安全的区域，最终统一处置，优先进行回收利用，如不可回用则委托有资质的单位处理。

- 发生人员中毒、受伤事件时，医疗救护组立即进行抢救，轻度中毒、受伤者迅速转入附近医院，高度中毒、受伤者应立即进行现场急救，脱离危险后迅速转入医院治疗。公司医疗力量不足时，应急小组应立即向政府部门求援，联络漳州地区相关医院接收，组织车辆将中毒者转送接收医院。必要时送往医院治疗。

4.4.4 应急救援队伍的调度及物资保障供应程序

应急时，各部门听从应急指挥部的指令，按预案要求，获取应急物资后，赶赴现场。到达现场后，听从应急小组组长的指令，展开应急。

应急物资名称、数量、保管人等信息详见附件。

4.4.5 其他防止危害扩大的必要措施

负责单位：泄漏/火警单位、紧急应变小组；

控制措施：切断流动的污染源，对泄漏物进行围堤堵截、收集，防止扩散；

严控明火；采取消防水喷淋、稀释、降温，隔绝空气，沙土隔离等措施，防止着火；

利用工艺、泵等措施转罐，转移较危险的罐、桶；

防止产生二次污染，采取稀释等措施处理废油气，收集泄漏物、事故废水，杜绝流入外环境，收集的危险废物委托相应资质的单位处置。

4.4.5.1事故可能扩大后的应急措施

⑴根据事故扩大后的影响范围、影响程度及气候条件，启动上一级应急预案，采取相应抢救、救援及控制措施，如公司应急力量不足则请求外部政府部门、周边单位援助。

⑵根据事故扩大后的影响范围，由总指挥提出相关人员撤离或向政府机关提出附近群众疏散。

4.4.5.2事故可能扩大时抢险人员的撤离：

应急人员通过对讲机与现场指挥部保持联系，随时报告抢险现场的情况，在以下情况发生时，应及时安排人员撤离：

（1）有可能发生爆炸、大火或其他危险时；

（2）现场监测、检查，事故与原先评估情况不一致时；

（3）抢险器材未到达现场时；

（4）抢险人员防护器材失效时；

（5）其他必须撤离的情况。

4.5 受伤人员现场救护、救治与医院救治

抢救人员应根据现场情况，确定佩戴的防护用品和救援器材，然后进入现场抢救受伤人员，将受伤人员迅速脱离现场到安全地方，人员若出现呼吸困难、呼吸停止则立即进行人工呼吸。人员发生烧伤时，应迅速将患者衣服脱去，用流动清水冲洗降温，用洁净布覆盖创伤面，避免伤面污染，不要将水疱弄破。身体受到碰撞、划伤等时，立即进行简单包扎，需立即送医院进行抢救的则立即送往医院救护。在确定需要由医院负责救护时，若人员较少而救护车辆未到时，由公司自备汽车运送至最近的医院，并由运送人员通知医院做好接待准备；若受伤人员较多，而救护车辆未到时，应先进行简单处理方法，以免发生不测，然后再送往医院治疗。人员救治应满足就近医治原则，当受伤人数较大时，考虑分流伤员。应急状态下的医疗救护与救治详见下表。     现场救护、救治与医院救治信息表

| 医院名称 | 地址 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 古雷港区医院 | 杜浔镇 | 0596-3883243 |
| 漳浦县中医院 | 漳浦县中华路1号 | 0596-3221027 |
| 漳州市第一人民医院 | 漳州市胜利西路59号 | 0596-3667120 |
| 漳州市中医院 | 福建省漳州市新浦路3号 | 0596-2898547 |
| 厦门市中山医院 | 福建省厦门市思明区湖滨南路174-182 | 0592-2202856 |
| 厦门市第一医院 | 福建省厦门市思明区镇海路55号 | 0592-2132222/2137275 |

4.6 配合有关部门应急响应

政府机构专业应急救援队伍到达现场后，现场负责外围警戒的人员引导应急救援车辆到达事故现场。公司应急指挥部协助政府机构应急指挥人员成立事故应急指挥部，提供所需的设备和事故现场图纸资料，向其说明事故发展情况，由政府救援应急指挥部全权指挥事故现场救援工作。同时，公司应急指挥部通知公司现场应急人员有序撤离现场，并对撤离人员人数进行清点。在事故救援过程中，公司应急指挥部全力协助配合政府应急救援人员，听从政府救援应急指挥部的指挥调配，提供必要的物质装备支持和技术支持。

公司周边单位如“一德石化”“翔鹭码头”等签订应急联动协议，事故状态下可根据需要启动应急联动机制。

4.7 舆情响应

事故状态下，要特别关注社会舆论，由舆情响应组密切关注事故相关社会舆论，包括但不限于网络、微信等媒体的报导和信息传播，及时向应急指挥部报告有关事态的发展情况，必要时向政府部门报告，提前做好舆情管控工作。

5 应急终止

- 5.1应急终止的条件

抢险救援行动完成后，进入临时应急恢复阶段，应急救援指挥部要组织现场清理、人员清点和撤离。当遇险人员全部得救，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后， 经应急救援指挥部确认和批准，现场应急处置工作结束，应急救援队伍撤离现场。符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

1、事故现场得到控制，事故条件已经解除；

2、泄漏降至规定限值内，环境监测符合相关标准；

3、事故造成的危害已彻底清除，无继发可能；

4、事故现场各种专业应急处置行动已无继续的必要，经应急指挥机构批准可以终止应急响应后；

5、外部警报解除。

- 5.2应急终止的程序

1、事故条件已经消除，由公司应急总指挥下达应急终止指令（3级事故）；

2、现场救援指挥部确认终止，或由本公司提出，经上级应急指挥部批准（2、1级事故）；

3、现场应急指挥部向各专业应急救援队伍下达应急终止指令（2、1级事故）；

4、应急状态终止后，现场继续进行监测，直到其他补救措施无需继续进行为止。

- 5.3跟踪环境监测

油品进入周围环境后，随着稀释、扩散和降解等作用，其浓度会逐渐降低。为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，在应急状态终止后，应配合环境监测机构进行污染物的跟踪监测，直至环境恢复正常或达标。

6 后期处置

- 6.1 善后处置

6.1.1受灾人员的安置和赔偿

(1) 协助当地政府做好善后处置工作，包括医疗救治、伤亡人员补偿、亲属安置，灾后重建，恢复正常工作秩序，消除事故后果和影响，保证社会稳定。

(2)保险:事故灾难发生后，由公司财务部联系保险机构开展相关的保险理赔工作。

6.1.2环境污染事件的长期环境评估

(1)污染物处理严格按照有关法律法规进行，必要时请专业机构或环保部门进行处理。

(2)公司应配合政府部门对环境污染事故中长期环境影响进行评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

6.1.3恢复与重建

(1)事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活尽快恢复到正常状态，公司各级人员应采取必要的措施或行动防止发生次生、衍生事件。

(2)突发事件应急处置工作结束后，应急领导小组应当立即组织对突发事件造成的损失进行评估，对受影响的设备设施进行维修或更换，组织受影响部门尽快恢复生产。

(3)公司相关部门负责对应急过程中消耗、使用的应急物资、器材进行补充，使其重新处于应急备用状态。如果借用了周边单位的应急器材，则与对方良好沟通，协商赔偿。

(4)人事行政部负责受伤人员的救治与抚恤，财务部负责财产保险理赔等后续事务。

(5)公司领导小组协助政府有关部门调查事故原因和责任人，总结突发事件应急处置工作的经验教训，对应急救援能力进行评估，并制定改进措施。

(6)必要时对应急预案进行修订、完善。

- 6.2 评估与总结

各救援小组及总指挥应对救援工作进行总结和评估。编写应急救援工作总结报告，作为应急预案评审、补充完善的重要资料，应急救援工作总结主要从以下几个方面进行：

（1）应急预案的实施情况及符合性；

（2）应急机构反应的及时性；

（3）应急组织的协调配合情况；

（4）应急设备的适用性和充分性；

（5）人员疏散情况；

（6）人员伤亡及应急医疗救护情况。

7 应急保障

- 7.1 人力资源保障

公司全体人员原则上都是兼职应急救援人员，当发生事故需要进行救援时，必须全员行动，主动参与。

当自救能力无法满足应急需要时，及时请求总部其它企业、友邻单位、关联单位及政府救援力量。

- 7.2 资金保障

应急资金保障：公司在每年编制年度预算时列出专项经费，预算科目包括：教育训练、劳动保护、修复、医药、应急器材、污染治理等内容，主要用于应急器材维护及购置，应急培训，事故发生后的救护、监测、清消等处理费用。

- 7.3 物资保障

按照责任规定，各部门必须保管好各自范围内的应急器材和设备，并定期进行维护、保养。发现问题，立即进行修复，确保各种器材和设备始终处于完好备用状态。

应急救援需要使用的应急物资和装备的用途、数量、性能、存放位置、管理责任人等内容见附件。

- 7.4 医疗卫生保障

医疗保障：公司备有小药箱，内装有应急药物，能做现场简单的救护，必要时与就近医院联络，送往医院治疗。

- 7.5 交通运输保障

交通运输保障：节假日和夜班期间，公司保证至少有一辆车在厂区值班待命，可用于受伤人员的应急救护等；

- 7.6 通信与信息保障

公司通过对讲机、内部电话通讯网络和手机为主，进行有效的沟通与联络。原则上公司各部门人员手机均须保持24小时开通。

对各有关预案的人员和单位联系电话、联系人定期进行收集更新；更新后的信息要在24小时内向各部门传达，并更新预案相关附件。

- 7.7 科学技术保障

公司设有维修部、操作部、环安部，负责提供应急处置技术手段，现有技术人员，可进行简单的应急处理；必要时请政府相关部门技术专家增援。

应急资料库：环安部和维修部备有各种档案和资料，对公司所有技术文件进行收集、分类、存档，可以随时查阅。公司技术保障中的内部应急专家级组详见。

公司内部应急专家组

| 序号 | 部门 | 成员 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总经理室 | 总经理、副总经理 |
| 2 | 罐区 | 库区经理、操作经理、维修经理、操作优化经理 |
| 3 | 项目部 | 项目经理 |
| 4 | 环安部 | 环安经理、环安工程师、消防队长 |

外部应急专家组：依托市环保局、应急局、港口管理局、古雷应急中心等政府部门成立的专家组。

- 7.8 其他保障

7.8.1警戒保障：

公司设有警卫室，在事发初态可以进行有效的警戒与治安，另外还有其他部门人员做为应急警戒组员，必要时可请110及周围单位进行增援；

对外信息发布保障:

- 发生重特大、较大事故由公司董事长向政府、社会、新闻媒体发布有关信息；发生一般事故则由董事长指定人员对外发布有关信息；

- 事故发生时，如有消防、公安、记者或村民来访，舆情响应组负责接待，必要时由环安部协助。任何来访人员未经总指挥核准，均不得放行进入现场。

- 发布及时，信息准确。不得隐瞒任何事实。

7.8.2后勤保障:

- 在接到报警后，根据现场实际需要，准备抢险抢救物质及设备等工具。

- 根据查明的事故部位管线、法兰、阀门、设备等型号及几何尺寸，对照库存储备，及时准确地提供备品备件。

- 消防药剂和器材之补给和运送。

- 提供各参与应急救援、抢险人员干粮、饮用水等生活必需品的供应。

- 公司车辆或厂外救护车出动后，负责协助办理住院等手续，通知伤者家属及办理保险事宜。

8 监督管理

- 8.1 应急预案演练

公司应定期组织相关人员进行应急预案演习，演习规模可分为两种：

- 全面、系统的演习，以检验整个应急反应系统各环节的有效性；

- 针对应急反应系统某个环节进行演习，以进一步完善应急反应预案，也可增加应急反应人员熟悉应急反应行动的机会。

8.1.1演习组织

公司每年至少组织一次全面、系统的应急演习，由环安部统一组织，确定参加演习的人员、演习时间、演习内容等，公司各部门、各应急小组成员协助演练；

针对应急反应系统中某个环节进行的演习，由各应急部门组织。

8.1.2演习目的

- 使参加应急反应的各部门人员熟悉、掌握各自所在应急反应行动中的职责；

- 保证应急反应各有关环节快速、协调、有效地运作；

- 考核各级应急反应人员对所学理论与操作技能熟练掌握的程度；

- 及时发现应急反应计划和应急反应系统存在的问题与不足之处，以便予以改进和完善。

8.1.3演习记录和评价

- 主办演习的各级应急部门应对演习情况予以记录，并妥善保存备查。

- 演练结束后应对演练的效果做出评价，提交演练报告，并针对演练过程中发现的问题，分别进行纠正、整改、改进。

- 8.2 宣教培训

依据对企业员工能力的评估结果和周边工厂企业、村庄人员素质分析结果，制定宣教培训计划，明确应急救援人员、企业普通员工、应急指挥人员以及外部公众的培训内容和方法，并对应急培训进行考核。

8.2.1宣传教育内容

1、做好预案的宣传和解读工作。各部门要结合实际，做好应急管理工作的重要意义、总体思路和具体措施；宣传预案的主要内容和处置规程。围绕公司突发环境事件总体应急预案进行深入宣传，抓好总体应急预案落实的重要性，坚持防患于未然，在加强培训和演练上下功夫，不断完善应急预案。

2、以应急知识普及为重点，提高公众的预防、避险、和减灾等能力，进一步宣传普及环保知识。按照突发事件发生前、中、后的不同情况，分类宣传普及应急知识。事发前，使公众了解突发环保事件的种类、特点和危害，掌握预防、避险的基本技能；事发中，在事发的第一时间如何迅速做出反应；事发后，使经历突发环保事件后的公司恢复正常生产生活秩序等，提高公众应对突发环保事件的综合素质。

8.2.2日常工作重点

1、将日常宣传与重、特大突发环保事件案例的宣传教育工作结合起来。建立和健全应急管理宣传教育的长效机制，经常性地开展环保安全和应急管理宣传教育。

2、把应急管理宣传教育和开展应急咨询服务结合起来。随着应急观念的深入人心和各种应急工作的不断开展，公司员工从被动接受宣传向主动了解、学习相关应急知识转变，应急管理也要从宣传教育向应急咨询转变。

3、加强组织指导和督促检查，确保宣传教育效果。环安部负责宣传教育总体实施方案的指导和协调工作，对各部门宣传教育工作进行督查，确保宣传教育工作取得实效。

- 8.3 责任与奖惩

8.3.1奖励：

在事故应急救援工作中作出显著成绩的单位和个人，由公司依照人事规章制度给予表彰、奖励。

8.3.2责任追究：

在应急救援准备工作中有下列情形之一的，依照公司人事等相关管理制度对有关责任单位和责任人进行处理；对构成犯罪的，移交司法机关，依法追究刑事责任。

（1）未按规定要求做好事故应急救援准备工作，经有关部门提出整改措施后，拒不整改的；

（2）迟报、谎报、瞒报事故；

（3）事故发生时，玩忽职守或临阵逃脱、擅离职守的；

（4）拒不执行事故应急救援指挥部的通知、指示、命令的；

（5）发生事故时，没有立即组织实施抢救或者采取必要措施，造成事故蔓延、扩大和重大经济损失的；

（6）妨碍抢险救援工作的；

（7）不配合、协助事故调查的。

9 附则

- 9.1 名词术语

突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

泄漏处理：泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

应急演习：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

- 9.2 预案解释

本预案由公司应急领导小组负责制定和解释。

- 9.3 修订情况

9.3.1预案修订

突发环境事件应急预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的，环境应急预案应当及时进行修订：

- 由于公司组织机构改革引起的变化，需对应急组织、管理作出相应的调整或修订；

- 公司生产工艺和技术、危险源发生变化，应急设备的更新、报废等情况出现，随时需要对相关内容进行修订；

- 根据作业物料、工艺流程等的变更进行修订；

- 周围环境或者环境敏感点发生变化；

- 根据日常演习和实际应急反应取得的经验需对应急反应计划、技术、对策等内容进行修订；

- 环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的。

- 其他应进行修订的情况。

9.3.2预案内部评审及备案

本预案修订后由环安部组织人员开展内部评审工作，评审人员应包括：环境应急预案涉及的相关部门应急管理人员、相关行业协会、相邻重点风险源单位代表、周边社区（乡、镇）代表以及应急管理和专业技术方面的专家。

本预案由环安部组织有关人员进行修订，修订后的应急预案再行公布实施时，应对修订版进行必要的标注和说明，对修订或变更内容加以记录，然后再报各相关政府机关备案。

- 9.4 实施日期

本预案于2022年   月   日起正式实施。

10 附件

- 10.1应急通讯录

10.1.1内部应急通讯录

海腾码头公司应急人员联系方式

| 序号 | 部门 | 职务 | 姓名 | 座机 | 联系电话 | 对讲机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥部 | 董事长 | 李邦雄 | - | 17306912806 | - |
| 2 |  | 总经理 | 陈亮 | 0596-6310520 | 13512215136 | - |
| 3 |  | 副总 | 庄燕坤 | - | 13505912457 | - |
| 4 | 环安部 | 经 理 | 汪会海 | 0596-6310630 | 13680745387 | 2频道 |
| 5 |  | 环安工程师 | 陈辉和 | 0596-6310122 | 13960050113 | 2频道 |
| 6 |  | 环安工程师 | 张国庆 | 0596-6310661 | 1876038432 | 2频道 |
| 7 |  | 安全管理 | 陈雪萍 | 0596-6310623 | 15280229971 | 2频道 |
| 8 |  | 安全管理 | 蔡圣伟 |  | 18695766795 | 2频道 |
| 9 | 人事行政部 | 经 理 | 任航 | - | 13860178037 | - |
| 10 |  | HR管理 | 陈素钦 | 0596-6310338 | 13960075070 | - |
| 11 |  | HR管理 | 曾伟雄 | 0596-6310351 | 13358252498 | - |
| 12 |  | 司机 | 黄武国 | - | 15059225620 | - |
| 13 | 环安部 | 保安班长 | 吴泗团 | 0596-6310110 | 13960015513 | 2频道 |
| 14 |  | 保安班长 | 林跃镇 |  | 15059211484 | 2频道 |
| 15 |  | 保安班长 | 林惠发 |  | 13695949946 | 2频道 |
| 16 |  | 保安班长 | 何云海 |  | 15506963335 | 2频道 |
| 17 | 消防队 | 消防队长 | 叶保财 | 消防值班电话0596-6312119 | 18605965653 | 2频道 |
| 18 |  | 指导员 | - |  | - | 2频道 |
| 19 |  | 副队长 | - |  | - | 2频道 |
| 20 | 白班应急关键人员 | 罐区经理 | 林国锋 | 0596-6310646 | 18621600408 | 1频道 |
| 21 |  | 操作经理 | 林伟林 | 0596-6310663 | 15960663989 | 1频道 |
| 22 |  | 仪电主管 | 李运皇 | 0596-6310641 | 15960383857 | 3频道 |
| 23 |  | 设备主管 | 赖家华 | 0596-6310631 | 13806090691 | 3频道 |
| 24 |  | 操作部 值班主管 | 陈爱民 | 0596-6310665 | 13960050726 | 频道 |
| 25 |  |  | 谭明照 |  | 13695902065 | 1频道 |
| 26 |  |  | 陈为先 |  | 15860223908 | 1频道 |
| 27 |  |  | 张国庆 |  | 18760384321 | 1频道 |
| 28 |  | 项目经理 | 林万盈 | - | 13606043122 | - |
| 29 |  | 客户服务经理 | 吕书文 | 0596-6310651 | 13324257685 | - |
| 30 |  | 财务经理 | 许健明 | 0596-6310347 | 15906024519 | - |
| 备注 | 操作日常使用1频道，保安、消防日常使用2频道，维修部使用3频道，紧急情况下，所有对讲机使用全部转换到1频道。 |  |  |  |  |  |

10.1.2外部应急通信录

外部、公共援助力量及联系方式

| 序号 | 分类 | 机构名称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急 | 古雷应急中心 | 0596-3222110 |
| 2 | 消防 | 漳州公安消防支队 | 0596-2951119 |
| 3 |  | 漳浦县消防支队 | 0596-3106882 |
| 4 |  | 古雷消防大队 | 0596-6124119 |
| 6 | 安监 | 漳州市安监局 | 0596-2030032 |
| 7 |  | 古雷安监分局 | 0596-6310097 |
| 8 |  | 福建省重大危险源监控中心 | 0591-87270709 |
| 9 | 政府 | 漳州古雷港经济开发区管委会 | 0596—3892002 |
| 10 |  | 漳浦县政府 | 0596-3202456 |
| 11 | 质检 | 漳浦县质量技术监督局 | 0596-3222315 |
| 12 | 环保 | 漳浦县环保局 | 0596-3101466 |
| 13 |  | 漳州市环保局 | 0596-2525209 |
| 14 |  | 古雷环保分局 | 0596-3800599 |
| 15 |  | 漳州市环境监测站 | 0596-20279959 |
| 16 |  | 漳州市环境监察支队 | 0596-2523781、25233112 |
| 17 | 公安 | 古雷开发区派出所 | 0596-3802016 |
| 18 |  | 岱仔派出所 | 0596-3805110 |
| 19 |  | 漳浦县公安局 | 0596-3221625 |
| 20 | 医疗 | 漳浦县医院 | 0596-3221027 |
| 21 |  | 漳浦第二医院 | 0596-3667120 |
| 22 |  | 杜洵中心医院 | 0596-3883243 |
| 23 |  | 汕尾卫生院 | 13850502258 黄医生 |
| 24 | 卫生 | 漳州市卫生监督所 | 0596-6306559 |
| 25 |  | 漳州疾病预防控制中心 | 0596-2092743 |
| 26 | 港口 | 漳州市港口管理分局 | 0596-2123736 |
| 27 |  | 漳州市港务局 | 0596-6858963 |
| 28 |  | 古雷港务站 | 0596-3693006 |
| 29 | 海事 | 漳州市海事局 | 0596-6858963 |
| 30 |  | 漳州海事局指挥中心 | 0596-6856830 |
| 31 |  | 东山海事处 | 0596-5620796 |
| 32 |  | 古雷办事处 | 0596-3187772 |
| 33 |  | 海事搜救中心 | 0596-12395 |
| 34 | 防汛 | 古雷防汛办 | 0596-3635168 |
| 35 | 相关 | 福海创消防队 | 0596-6311119 |
| 37 |  | 海顺德（漳州）有限公司消防队 | 13400995813 |
| 38 |  | 兴海达（漳州）船舶服务有限公司 | 13960008198 |
| 39 |  | 一德石化（值班室） | 0596-3805003 |
| 备注 |  | 火警119、医疗120、联动报警110、环保专线12369 |  |